# 1. Contexto del proyecto

Este documento explica, en detalle, el funcionamiento del código en Fortran que resuelve numéricamente las ecuaciones de Saint-Venant en una dimensión, en el marco de la tesis sobre simulación de flujo no permanente en canales abiertos.

Como se describe en la tesis, el flujo no permanente es aquel en el que variables como el área hidráulica y el caudal cambian con el tiempo y el espacio, a diferencia del flujo permanente. Fenómenos típicos que generan este comportamiento son la apertura o cierre de compuertas, la rotura de presas, las crecidas de ríos y las ondas de inundación.

Para representar estos fenómenos se usan las ecuaciones de Saint-Venant, derivadas de los principios de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento:

- Continuidad: ∂A/∂t + ∂Q/∂x = 0

- Cantidad de movimiento: ∂Q/∂t + ∂/∂x( Q²/A + ½gA² ) = 0

Como estas ecuaciones diferenciales parciales no lineales no tienen, en general, solución analítica, el código implementa el método numérico predictor-corrector de MacCormack, que combina una etapa predictora (diferencias adelantadas) con una etapa correctora (diferencias atrasadas y promedio), logrando buena precisión con bajo costo computacional.

El programa simula, en su configuración original, una discontinuidad inicial en el área hidráulica (mitad izquierda con A = 1.2, mitad derecha con A = 1.0, caudal nulo), lo que reproduce una perturbación similar a una rotura de presa, y exporta los resultados para graficarlos en Python.

# 2. Documentación detallada del código original

El archivo mainRenew.f95 contiene un programa principal y dos subrutinas. A continuación se explica bloque por bloque.

program saint_venant_1d implicit none integer, parameter :: dp = kind(1.0d0) real(dp), parameter :: g = 9.81_dp ! aceleracion de la gravedad [m/s^2] integer :: i, n, nx, nt, unit_out real(dp) :: dx, dt, A_izq, A_der, courant, vel_max real(dp), allocatable :: A(:), Q(:), U(:) real(dp), allocatable :: Anew(:), Qnew(:) print *, "=== Solver 1D de Saint-Venant (esquema de MacCormack) ===" print *, "Ingrese dx (tamano del paso espacial, en metros):" read *, dx print *, "Ingrese dt (paso temporal, en segundos):" read *, dt print *, "Ingrese nx (numero de nodos espaciales, entero >= 3):" read *, nx print *, "Ingrese nt (numero de pasos temporales, entero >= 1):" read *, nt print *, "Ingrese el area hidraulica inicial a la izquierda (m^2):" read *, A_izq print *, "Ingrese el area hidraulica inicial a la derecha (m^2):" read *, A_der ! --- Validacion de los parametros ingresados --- if (nx < 3) then print *, "ERROR: nx debe ser mayor o igual a 3." stop 1 end if if (nt < 1) then print *, "ERROR: nt debe ser mayor o igual a 1." stop 1 end if if (dx <= 0.0_dp .or. dt <= 0.0_dp) then print *, "ERROR: dx y dt deben ser valores positivos." stop 1 end if if (A_izq <= 0.0_dp .or. A_der <= 0.0_dp) then print *, "ERROR: las areas hidraulicas iniciales deben ser positivas." stop 1 end if allocate(A(nx), Q(nx), U(nx), Anew(nx), Qnew(nx)) call condiciones_iniciales(A, Q, nx, A_izq, A_der) ! --- Verificacion previa de la condicion de estabilidad (CFL) --- ! El esquema explicito requiere, de forma aproximada: ! dt <= dx / (¦u¦ + c), con c = sqrt(g*A) (celeridad de la onda) vel_max = maxval(abs(Q/A) + sqrt(g*A)) courant = vel_max*dt/dx if (courant > 1.0_dp) then print *, "ADVERTENCIA: numero de Courant =", courant, & " (> 1). La simulacion puede volverse inestable." print *, "Se recomienda reducir dt o aumentar dx." else print *, "Numero de Courant =", courant, " -> esquema estable." end if ! --- Bucle temporal explicito --- do n = 1, nt call resolver_saint_venant(A, Q, Anew, Qnew, nx, dx, dt, g) A = Anew Q = Qnew end do ! --- Velocidad final del flujo --- U = Q/A ! --- Exportacion de resultados a archivo (para graficar en Python) --- open(newunit=unit_out, file="resultados.dat", status="replace", action="write") write(unit_out, '(A)') "# x(m) A(m^2) Q(m^3/s) U(m/s)" do i = 1, nx write(unit_out, '(4(F12.5,2X))') (i-1)*dx, A(i), Q(i), U(i) end do close(unit_out) print *, "Simulacion finalizada. Resultados guardados en resultados.dat" end program saint_venant_1d

### Declaración de variables

| Variable | Tipo | Significado |
| --- | --- | --- |
| nx, nt | integer | Número de nodos espaciales y de pasos temporales. |
| dx, dt | real | Paso espacial (m) y paso temporal (s). |
| g | real | Aceleración de la gravedad (debería ser una constante física). |
| A(:), Q(:) | real, allocatable | Área hidráulica y caudal en cada nodo, paso actual. |
| Anew(:), Qnew(:) | real, allocatable | Área y caudal actualizados en el siguiente paso de tiempo. |

### Entrada de parámetros

El programa solicita interactivamente dx, dt, nx y nt mediante print/read. Esto permite adaptar la simulación a distintos escenarios sin recompilar el código, lo cual es coherente con el objetivo de la tesis de tener un modelo flexible.

### Inicialización y bucle temporal

Tras reservar memoria con allocate, se llama a condiciones_iniciales para definir el estado del sistema en t = 0. Luego, el bucle do n = 1, nt avanza la solución un paso dt en cada iteración, llamando a resolver_saint_venant y reemplazando el estado actual por el nuevo.

### Salida de resultados

El bucle final imprime, para cada nodo, la posición (i-1)*dx, el área A(i) y el caudal Q(i). Esta salida está pensada para redirigirse a un archivo y graficarse luego en Python.

## 2.2 Subrutina condiciones_iniciales

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! subroutine condiciones_iniciales(A, Q, nx, A_izq, A_der) implicit none integer, parameter :: dp = kind(1.0d0) integer, intent(in) :: nx real(dp), intent(in) :: A_izq, A_der real(dp), intent(out) :: A(nx), Q(nx) integer :: i ! Discontinuidad escalon en la mitad del dominio (tipo "rotura de ! presa"): mitad izquierda con A_izq, mitad derecha con A_der. ! Caudal inicial nulo en todo el dominio (el sistema parte del reposo). do i = 1, nx if (i < nx/2) then A(i) = A_izq else A(i) = A_der end if Q(i) = 0.0_dp end do end subroutine condiciones_iniciales

Define el estado inicial del dominio: para los nodos con índice menor a nx/2 asigna A = 1.2, y para el resto A = 1.0; el caudal Q se inicializa en cero en todo el dominio. Físicamente, esto representa una discontinuidad de nivel (un escalón de área), análoga a la que se produciría justo después de la rotura de una compuerta o una presa, con el agua inicialmente en reposo.

## 2.3 Subrutina resolver_saint_venant (esquema de MacCormack)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! subroutine resolver_saint_venant(A, Q, Anew, Qnew, nx, dx, dt, g) implicit none integer, parameter :: dp = kind(1.0d0) integer, intent(in) :: nx real(dp), intent(in) :: dx, dt, g real(dp), intent(in) :: A(nx), Q(nx) real(dp), intent(out) :: Anew(nx), Qnew(nx) real(dp) :: Ap(nx), Qp(nx) real(dp) :: F1(nx), F2(nx) integer :: i ! --- Flujos en forma conservativa, a partir del estado actual --- do i = 1, nx F1(i) = Q(i) F2(i) = Q(i)*Q(i)/A(i) + 0.5_dp*g*A(i)*A(i) end do ! --- Etapa predictor (diferencias adelantadas en el espacio) --- do i = 2, nx-1 Ap(i) = A(i) - dt/dx*(F1(i+1)-F1(i)) Qp(i) = Q(i) - dt/dx*(F2(i+1)-F2(i)) end do ! --- Condiciones de frontera (Dirichlet: extremos fijos) --- Ap(1) = A(1); Ap(nx) = A(nx) Qp(1) = Q(1); Qp(nx) = Q(nx) ! --- Flujos recalculados con el estado predicho --- do i = 1, nx F1(i) = Qp(i) F2(i) = Qp(i)*Qp(i)/Ap(i) + 0.5_dp*g*Ap(i)*Ap(i) end do ! --- Etapa corrector (diferencias atrasadas + promedio temporal) --- do i = 2, nx-1 Anew(i) = 0.5_dp*(A(i)+Ap(i) - dt/dx*(F1(i)-F1(i-1))) Qnew(i) = 0.5_dp*(Q(i)+Qp(i) - dt/dx*(F2(i)-F2(i-1))) end do Anew(1) = A(1); Anew(nx) = A(nx) Qnew(1) = Q(1); Qnew(nx) = Q(nx) end subroutine resolver_saint_venant

Esta subrutina implementa un paso completo del esquema predictor-corrector, trabajando con la forma conservativa de las ecuaciones:

- Paso 1 — Flujos: F1 es el flujo de masa (igual a Q) y F2 es el flujo de cantidad de movimiento, formado por el término convectivo Q²/A y el término de presión hidrostática ½gA².

- Paso 2 — Predictor: se obtiene una primera estimación (Ap, Qp) del estado futuro usando diferencias hacia adelante en el espacio.

- Paso 3 — Fronteras: los extremos del dominio se fijan en su valor original (condición tipo Dirichlet), una simplificación razonable para un modelo base.

- Paso 4 — Corrector: se recalculan los flujos con el estado predicho y se promedia con el estado original, usando diferencias hacia atrás. Este promedio reduce la difusión numérica y mejora la estabilidad respecto a un esquema de un solo paso.

# 3. Mejoras implementadas

Se preparó una versión mejorada del código que conserva exactamente la misma física y el mismo esquema numérico (MacCormack), pero corrige el error detectado y añade las siguientes mejoras:

## 3.1 Corrección de "g"

Se definió g como una constante física (parameter), fijada en 9.81 m/s², en lugar de una variable sin inicializar. Al ser una constante universal y no un parámetro de diseño de la simulación, tiene más sentido fijarla en el código que pedirla por teclado.

## 3.2 Doble precisión

Se cambiaron todas las variables reales a doble precisión, usando integer, parameter :: dp = kind(1.0d0) y declarando las variables como real(dp). Esto reduce el error de redondeo acumulado, especialmente relevante en simulaciones con muchos pasos temporales.

## 3.3 Validación de los parámetros de entrada

Se añadieron verificaciones después de leer los datos: nx debe ser mayor o igual a 3, nt mayor o igual a 1, dx y dt estrictamente positivos, y las áreas iniciales también positivas. Si alguna condición falla, el programa informa el error específico y se detiene de forma controlada (stop 1), evitando resultados sin sentido.

## 3.4 Verificación de estabilidad (número de Courant)

Antes de iniciar el bucle temporal, el programa calcula la velocidad máxima de propagación a partir de la condición inicial (|u| + c, con c = √(gA) la celeridad de la onda) y obtiene el número de Courant = vel_max·dt/dx. Si este número supera 1, se muestra una advertencia recomendando reducir dt o aumentar dx; si es menor o igual a 1, se informa que el esquema es estable. Esto le da al usuario información que antes no existía para interpretar resultados extraños.

## 3.5 Cálculo y exportación de la velocidad

Se agregó el cálculo de U = Q/A al finalizar la simulación, y se incluye como cuarta columna en la salida, cumpliendo con lo que la tesis describe como resultado del modelo ("distribución de velocidades").

## 3.6 Exportación directa a archivo

En lugar de depender de redirigir la salida estándar, el programa abre y escribe directamente un archivo "resultados.dat" (con open / write / close), con una línea de encabezado que identifica cada columna (x, A, Q, U). Así el archivo queda disponible para Python sin pasos manuales adicionales.

## 3.7 Condición inicial parametrizable

Los valores de área a la izquierda y a la derecha de la discontinuidad ahora se solicitan al usuario (A_izq, A_der) en lugar de estar fijos en 1.2 y 1.0. Esto permite explorar distintos escenarios (rotura de presa con distintos saltos de nivel, por ejemplo) sin modificar ni recompilar el código.