¿Qué método numérico utilizó?

Se empleó un esquema explícito predictor–corrector de tipo MacCormack para resolver las ecuaciones de Saint-Venant en forma conservativa, lo que permite capturar ondas de forma estable manteniendo un balance adecuado entre precisión y costo computacional.

¿Por qué permite al usuario definir dx y dt?

Porque el tamaño del dominio y la escala temporal dependen del fenómeno físico analizado. Esto permite adaptar el modelo a diferentes escenarios hidráulicos y estudiar la estabilidad numérica mediante el criterio CFL.

¿Cuáles son las limitaciones del modelo?

El modelo no incluye términos de fricción ni pendiente del fondo, por lo que representa un caso idealizado. Sin embargo, esto permite validar el comportamiento numérico antes de incorporar efectos adicionales.